# CartPole 强化学习项目使用指南

Ubuntu + Conda + Gymnasium + Stable-Baselines3

适用范围：用于倒立摆（CartPole）强化学习项目的日常启动、训练、评估与文件管理。项目目标是通过左右推动小车，使摆杆保持直立。

# 1. 每次使用时的标准流程

## 1.1 启动项目

conda activate RL
cd ~/CartPole-RL

conda activate RL：激活本项目独立的 Python 环境。

cd ~/CartPole-RL：进入项目根目录，保证后续相对路径正确。

快速验证环境：

python -c "import torch, gymnasium, stable_baselines3; print('RL environment OK')"

确认 G 盘已挂载：

mountpoint /media/blazarst/Getea
ls -l ~/CartPole-RL/models

如果 G 盘未挂载，软链接目录将不可用，此时不要开始训练。

## 1.2 训练模型

conda activate RL
cd ~/CartPole-RL
python scripts/train_dqn.py

训练算法：DQN（Deep Q-Network）。

训练环境：CartPole-v1。

最终模型：~/CartPole-RL/models/cartpole_dqn.zip。

中间检查点：~/CartPole-RL/checkpoints/。

训练日志：~/CartPole-RL/logs/dqn/。

查看训练日志：

tensorboard --logdir ~/CartPole-RL/logs --port 6006

浏览器打开：http://localhost:6006。结束 TensorBoard 时，在终端按 Ctrl+C。

## 1.3 评估模型

conda activate RL
cd ~/CartPole-RL
python scripts/evaluate_dqn.py

程序加载已训练的 cartpole_dqn.zip。

使用确定性策略控制小车。

弹出可视化窗口，并在终端输出单回合累计奖励。

判断标准：CartPole-v1 的单回合最高通常为 500 步。累计奖励越接近 500，控制效果越稳定。

## 1.4 测试环境与图形窗口

python scripts/test_env.py

测试 Gymnasium 环境是否能正常 reset、step 和结束回合。

python scripts/test_render.py

测试 Pygame 图形窗口能否正常显示 CartPole。

# 2. 项目组成与功能说明

| 文件或目录 | 主要功能 | 实际存储位置 |
| --- | --- | --- |
| scripts/test_env.py | 执行随机动作，验证 CartPole 环境接口和依赖是否正常。 | Ubuntu 系统盘 |
| scripts/test_render.py | 打开图形窗口，验证可视化渲染功能。 | Ubuntu 系统盘 |
| scripts/train_dqn.py | 创建 DQN 智能体，训练策略，保存模型、检查点和日志。 | 代码在系统盘；输出写入 G 盘 |
| scripts/evaluate_dqn.py | 加载训练后的模型，运行确定性控制并显示结果。 | 代码在系统盘；读取 G 盘模型 |
| models/ | 保存最终可加载模型。 | G 盘软链接 |
| checkpoints/ | 保存训练过程中的阶段性模型和回放缓冲区。 | G 盘软链接 |
| logs/ | 保存 TensorBoard 日志及其他实验记录。 | G 盘软链接 |
| videos/ | 保存后续录制的评估视频。 | G 盘软链接 |
| datasets/ | 保存后续强化学习任务的数据集。 | G 盘软链接 |
| cache/ | 保存 pip、PyTorch、Hugging Face 等下载缓存。 | G 盘软链接 |
| requirements.txt | 记录 pip 软件包及版本。 | Ubuntu 系统盘 |
| environment.yml | 记录 Conda 环境配置，用于环境重建。 | Ubuntu 系统盘 |

# 3. 强化学习控制过程说明

## 3.1 状态

CartPole 每一步向智能体提供 4 个状态量：

小车位置

小车速度

摆杆角度

摆杆角速度

## 3.2 动作

动作空间为离散动作：

0：向左施加水平力。

1：向右施加水平力。

## 3.3 奖励与终止

每保持平衡一步，环境通常给予 1 分奖励。当摆杆倾角或小车位置超过允许范围时，当前回合结束。智能体通过大量试错学习能够获得更高累计奖励的动作策略。

## 3.4 DQN 的作用

DQN 使用神经网络估计每个状态下各个离散动作的长期收益。训练过程中，智能体一方面探索不同动作，另一方面逐渐利用已学到的高价值动作，最终形成稳定的平衡控制策略。

# 4. 大体积文件与软链接管理

项目代码保存在 Ubuntu 系统盘，大体积输出保存在 G 盘：

/media/blazarst/Getea/CartPole/

项目根目录中的 models、checkpoints、logs、videos、datasets 和 cache 均为软链接。

检查软链接：

ls -l ~/CartPole-RL
readlink -f ~/CartPole-RL/models
readlink -f ~/CartPole-RL/logs

检查空间占用：

du -h --max-depth=1 /media/blazarst/Getea/CartPole | sort -h
df -h /media/blazarst/Getea

# 5. 常用维护操作

## 5.1 查看已安装版本

python - <<'PY'
import torch, gymnasium, stable_baselines3
print('PyTorch:', torch.__version__)
print('CUDA available:', torch.cuda.is_available())
print('Gymnasium:', gymnasium.__version__)
print('Stable-Baselines3:', stable_baselines3.__version__)
PY

## 5.2 检查依赖冲突

python -m pip check

正常情况下应显示：No broken requirements found.

## 5.3 保存当前环境

python -m pip freeze > ~/CartPole-RL/requirements.txt
conda env export --no-builds > ~/CartPole-RL/environment.yml

## 5.4 停止运行中的程序

训练、评估或 TensorBoard 运行时，可在对应终端按 Ctrl+C 停止。强制中断训练可能导致当前尚未保存的阶段丢失，但已生成的检查点通常仍可保留。

# 6. 常见问题排查

| 现象 | 处理方法 |
| --- | --- |
| 出现 ModuleNotFoundError | 确认已执行 conda activate RL，并检查 which python 是否指向 ~/miniconda3/envs/RL/bin/python。 |
| models 或 logs 目录无法访问 | 执行 mountpoint /media/blazarst/Getea，确认 G 盘已挂载。 |
| 评估提示找不到模型 | 先检查 ~/CartPole-RL/models/cartpole_dqn.zip 是否存在；若不存在，需要先完成训练。 |
| 没有弹出图形窗口 | 确认当前处于 Ubuntu 图形桌面会话，并先运行 python scripts/test_render.py。 |
| CUDA available 为 False | CartPole 仍可使用 CPU 训练。不要仅为 CartPole 强制重装系统 CUDA。 |
| 训练结果不稳定 | 增加训练步数、固定随机种子，并通过 TensorBoard 观察奖励曲线。 |

# 7. 推荐的实验操作顺序

确认 G 盘挂载正常。

激活 RL 环境并进入项目目录。

运行 test_env.py 验证环境。

首次使用或图形异常时运行 test_render.py。

运行 train_dqn.py 训练模型。

使用 TensorBoard 检查奖励曲线。

运行 evaluate_dqn.py 评估控制效果。

保存 requirements.txt 和 environment.yml。